专业导论课作业一

观看走进科学-京珠高速公路交通事故原因分析视频，回答以下问题：

- 从道路线形设计特点、交通车辆特征、气候条件等方面阐述交通事故频发的主要原因？

道路线形：全线海拔落差760米，从海拔800多米的最高点往下形成了三个长下坡路段

交通车辆：多为大货车追尾，严重超载

气候：冰雪灾害

- 发生事故的多数货车的刹车片为什么会失灵？

驾驶员持续刹车，使得刹车片温度过高炭化；刹车片因为温度过高而丧失制动能力；刹车片温度超过250摄氏度刹车性能就会降低到十分之一，长时间持续刹车

- 为减少交通事故，公路管理部门采取了哪些措施？

修建避险车道，后又铺设细沙增加阻力拦截失控车辆

在危险路段上增加大量的警示牌，告诫司机谨慎驾驶

在长下坡路段铺设减速带，增加路面的摩擦系数，减少了车辆因侧滑而引起的交通事故

针对连续下坡路段，刹车片过热失灵的情况，在京珠高速路段增设了加水站，给冷却水箱加水

对避险车道进行改造，将细沙路面换成卵石路面

为减少交通事故，交通管理部门（交警）采取了哪些有效措施？交警一方面昼夜巡逻提醒司机规范驾驶，另一方面封闭一条车道，变双车道为单车道；封闭一条车道后，司机随意变道的行为有效减少，事故总数减少

加强管理，一旦发现车辆有刹车冒烟等安全隐患，将其疏导至安全位置处置

对于超限、超载驾驶，交警加强了治理力度，一旦发现，即会强制要求卸载

- 为什么会发生二次交通事故？为减少该类事故发生采取了哪些管理措施？

随意变道随意停车

过去一旦在长下坡路段发生交通事故，交警会按照公安部的相关规范在距离事发点距离200米处进行交通管制，从坡顶处下行的车辆在到达管制地点时往往由于来不及刹车与前面的车辆相撞从而造成二次事故

一旦出现事故，交警会在坡顶处进行管制通过警车压道的方法，从高速公路最近的出口处将积压的车辆疏导出去